Synthèse de la démarche 8D

Le 8D est une méthode standardisée de résolution de problèmes en équipe : elle va de la description précise du problème à la suppression de sa cause racine, puis à la prévention de sa récurrence.

## Principe et esprit de la méthode

Créée par Ford pour ses fournisseurs (1987), la démarche 8D (huit disciplines) vise à :

- Définir et analyser clairement le problème : l’étape de définition est l’une des plus importantes.

- Identifier la cause racine et mettre en œuvre des actions appropriées pour l’éliminer.

- Agir sur les systèmes, standards et procédures pour qu’aucun problème identique ou similaire ne se reproduise.

Trois principes la structurent : un travail d’équipe pluridisciplinaire, une communication forte (en interne comme vers le client) pour une compréhension commune, et un focus sur le processus qui génère le problème plutôt que sur le problème lui-même.

Les étapes se lisent en trois temps : comprendre (D1 à D3), protéger le client (D4), traiter la cause (D5 à D6), puis pérenniser (D7 à D8).

## D1 – Décrire le problème : « Quel est le problème ? »

Attendu : un problème défini sans ambiguïté, mesuré comme un écart entre l’attendu (standard, plan, cahier des charges, norme, attente client implicite) et le réel, que chacun comprend de la même façon.

- Identifier et tracer : un titre reconnaissable, la référence de l’article avec son indice, le n° de lot et la quantité concernée, une date et/ou un n° de litige.

- Analyser le risque : le problème est-il récurrent ? D’autres produits ou processus sont-ils touchés ? Cela permet d’anticiper ou de bloquer d’autres situations à risque avant la sécurisation.

- Décrire l’enjeu : risque client, coût, aspects logistiques, ce que chacun a à perdre ou à gagner.

Outils associés :

- QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi) : écarte toute formulation vague, subjective ou abstraite. On quantifie chaque fois que possible.

- Comparaison « Conforme / Non Conforme » ou « Est / N’est pas » : isole ce qui change entre un produit/processus conforme et un produit/processus défectueux.

- Les 7 outils de la Qualité, selon le besoin : feuille de relevés, diagramme de concentration des défauts, histogramme, Pareto (80/20), diagramme d’Ishikawa, carte de contrôle (Statistical Process Control), diagramme de corrélation.

## D2 – Constituer l’équipe 4D/8D et désigner le pilote

Attendu : une équipe pluridisciplinaire, motivée, compétente et disponible, conduite par un pilote qui garantit la méthode. Elle reste active jusqu’à D8.

- Pilote 8D (leader certifié) : anime le groupe, suit l’avancement des actions, s’assure que les bonnes analyses et décisions sont prises, et rend compte au management (Daily Meeting).

- Équipe de 3 à 5 membres, évolutive : opérationnels de terrain, encadrement concerné, experts du domaine, directeur d’usine selon la gravité, et selon le cas un « candide », le client ou le fournisseur.

- Cadrer le fonctionnement : objectifs, rôles et responsabilités approuvés par tous, modes de communication interne et externe, lieu et rythme des réunions.

- Notifier le management de l’ouverture et du rythme du 8D.

Outils associés :

- Identification du client.

- Fonctions à mobiliser : Études, Maintenance, Méthodes, Qualité, Fabrication, Achats, Logistique, Opérateurs, Fournisseur, Client.

- Charte d’équipe : objectifs, rôles, calendrier des réunions.

## D3 – Analyse Préliminaire

Attendu : savoir où se situent les causes potentielles d’occurrence et celles de la non-détection du problème, avant toute analyse approfondie.

- Comprendre la nature du problème et être capable de le reconnaître.

- Reconstituer le flux de matières, de pièces ou d’informations qui mène jusqu’au lieu de détection.

- Décomposer un problème complexe qui rassemble des problèmes similaires apparus en des endroits différents.

Outils associés :

- Cartographie du flux (matières, pièces, informations) jusqu’au point de détection.

- Données et outils de D1 (QQOQCCP, Pareto, diagramme de concentration des défauts) pour localiser la source.

- Comparaison conforme / non conforme pour affiner les zones suspectes.

## D4 – Mettre en œuvre les actions immédiates de sécurisation

Attendu : le client doit être protégé à 100 % des effets du problème, en attendant les actions correctives. Cette action est temporaire et ne traite pas la cause.

Les actions retenues doivent être d’efficacité prouvée, facile à mettre en œuvre, et avec un coût maîtrisé et validé. Questions de contrôle :

- Tous les services concernés sont-ils informés ?

- Un contrôle des effets est-il défini, et prouve-t-il que le client sera bien protégé ?

- Le client est-il d’accord (son autorisation est-elle nécessaire) ?

- Le processus d’escalade (autres unités, Direction) est-il respecté ?

La sécurisation est validée par le client ou son représentant.

Outils associés :

- Quarantaine, tri, retouches, rebuts pour isoler les effets (mur qualité).

- Contrôle des effets par un dispositif de mesure de l’efficacité de l’action.

- Causes communes vs causes spéciales : comprendre l’origine d’une variation oriente le type d’actions qui apporteront une amélioration durable.

## D5 – Rechercher les causes racines (occurrence et non-détection)

Attendu : une cause racine prouvée pour chacun des écarts : pourquoi le problème est apparu (occurrence) et pourquoi il n’a pas été détecté (non-détection). On énonce d’abord les facteurs probables, on prouve certains facteurs, puis on descend jusqu’à la racine pour les facteurs prouvés.

| Outil | Objectif | Question clé |
| --- | --- | --- |
| 6M (Ishikawa) | Énumérer et classer les facteurs probables par brainstorming : Machine, Matière, Main-d’œuvre, Méthodes, Milieu, Mesure | Qu’est-ce qui a pu générer le problème ? |
| FTA (Factor Tree Analysis) | Prouver la véracité d’un facteur probable | Y a-t-il un standard ? Est-il respecté ? Est-il robuste ? |
| 5 Pourquoi | Identifier la cause racine d’un facteur prouvé | Pourquoi ? (autant de fois que nécessaire) |

L’analyse porte sur les deux dimensions : l’occurrence (le processus a laissé naître le défaut) et la non-détection (le processus ne l’a pas arrêté).

Outils associés :

- 6M – Ishikawa (diagramme causes – effet), afin d’identifier et de classer des facteurs probables.

- FTA – Factor Tree Analysis, ce crible permet de confirmer qu’en absence de Standards certains facteurs probables deviennent des facteurs prouvés. Pour répondre au FTA, d’autres outils méthodologiques peuvent être mis en œuvre (ex : DOE – Plan d’expérience, …).

- 5 Pourquoi, afin d’identifier les causes racines des facteurs prouvés.

## D6 – Définir et valider les actions correctives et préventives

Attendu : au moins une action en face de chaque cause racine, identifiée, validée par le management, et qui résout le problème sans créer d’autre effet néfaste. Ces actions agissent en profondeur et sur le long terme : avec des standards adaptés (intégrant les points clés pour chaque activité) et un suivi (VRS pour la Vérification du Respect des Standards).

- Qualifier chaque cause racine : technique, systémique ou management.

- Rechercher toutes les solutions possibles, au traitement des causes racines identifiées.

- Faire valider le choix par le management ; les actions préventives long terme seront suivies par un plan d’amélioration de la qualité.

Outils associés :

- Matrice de sélection des actions (traitant les causes racines des facteurs prouvés) : coût, délai, facilité de mise en œuvre, efficacité.

- Analyse de risques (AMDEC) pour vérifier l’absence d’effets néfastes.

- Plan d’actions court terme (quoi, qui, quand) et Plan d’Amélioration de la Qualité pour le long terme.

- Standardiser : modifier systèmes et documents (procédures, instructions, modes opératoires) pour éliminer le renouvellement du problème ou de tout problème semblable. La standardisation est la prévention de la récurrence.

## D7 – Vérifier l’efficacité des actions et transversaliser

Attendu : la preuve que la solution tient dans le temps (le problème ne réapparaît pas), et que le retour aux écarts antérieurs est impossible.

- Suivre l’évolution des résultats et surtout la robustesse des solutions (non-réapparition de l’effet) : atteinte des objectifs techniques et économiques, non apparition de dérives.

- Transversaliser : identifier les actions préventives pour les systèmes, processus ou éléments similaires.

Outils associés :

- Indicateurs de suivi (et des cartes de contrôle SPC si nécessaire) pour détecter les dérives.

- Transversalisation des standards de management visuel, AMDEC, plan de surveillance, Lessons Learned pour capitaliser, partager et faire évoluer ceux-ci.

## D8 – Clôturer

Attendu : le problème est considéré comme résolu. Les solutions validées, vérifiées et pérennisées sont approuvées, en particulier par les membres dont l’autorité est requise.

- Reconnaître l’effort collectif de l’équipe qui a résolu le problème.

- Remonter l’information au management.

- Diffuser & Archiver le rapport 8D final.

- Le pilote remercie l’équipe, puis la dissout.

Outils associés :

- Rapport 8D final.

- Lessons Learned et base de connaissances.

## Tableau récapitulatif

| Étape | Question | Attendu | Outils |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Description | Quel est le problème ? | Écart attendu / réel défini et quantifié | QQOQCCP, 7 outils Qualité, conforme / non conforme |
| D2 Équipe | Qui travaille dessus ? | Pilote et équipe pluridisciplinaire, rôles clairs | Charte d’équipe, fonctions à mobiliser |
| D3 Analyse préliminaire | Où est la source ? | Localisation de l’occurrence et de la non-détection | Flux, Pareto, concentration des défauts |
| D4 Sécurisation | Comment protéger le client maintenant ? | Client protégé à 100 %, validé par lui | Quarantaine, tri, retouche, causes communes vs spéciales |
| D5 Causes racines | Pourquoi est-ce arrivé et non détecté ? | Causes racines prouvées | 6M, FTA, 5 Pourquoi |
| D6 Actions | Que faire pour l’éliminer ? | Une action par cause racine, validée par le management | Matrice de sélection, plan d’actions, AMDEC |
| D7 Efficacité | Ça tient et on généralise ? | Non-réapparition, standards mis à jour | Indicateurs KPI, SPC, Standards, Lessons Learned |
| D8 Clôture | A-t-on capitalisé ? | Problème résolu, équipe remerciée et dissoute | Rapport 8D, revue de clôture |